TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY

1. Název zakázky: Výměna vodoměrů v bytových domech Města Vrchlabí- 2018

2. Místo plnění zakázky: k.ú. Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí a Podhůří- Harta (příloha č. 3)

3. Druh a rozsah předmětu zakázky:

3.1. V rámci předmětu plnění díla se bude jednat o výměnu 367 kusů stávajících vodoměrů na studenou vodu a 12 kusů vodoměrů na teplou užitkovou vodu v prostorech bytových domů včetně osazení plomb.

3.2. Rozsahem se rozumí demontáž stávajících vodoměrů a jejich likvidace popřípadě odkup, montáž stávajících nových vodoměrů na SV a vodoměrů se zpětnými klapkami na TV a jejich zaplombováni.

Požadavky na vodoměry:

a) Pro montáž budou použity pouze nové bytové vodoměry splňující parametry platných metrologických předpisů ( zejména zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek)

b) Vodoměr musí mít typové schválení  v souladu s evropskou směrnicí 2004/22/CE (MID).

c) Záruka na vyměněné vodoměry bude shodná s platností ověření vodoměrů dle Vyhlášky č. 285/2011 Sb., tzn. 5 let od jejich instalace. ( cejch z roku 2018), potvrzený záruční i pozáruční servis vodoměrů autorizovaným metrorologickým střediskem disponujícím autorizaci od ČMI a certifikátem ISO 9001:2015.

d) Budou použity mechanické vodoměry s rokem ověření 2018.

e) Přesnost vodoměrů se musí pohybovat ve třídě C dle EHS v horizontální i vertikální poloze.

f) Na 8 kusů vodoměrů TV, které budou splňovat požadavky teplotní třídy min. T70 nebo T30/70 bude osazen stejný počet zpětných klapek.

g) Předmět plnění díla je včetně všech souvisejících prací nutných ke zdárnému splnění díla, například doprava, odvoz, likvidace odstraněného materiálu a úklid místa plnění díla a podobně.

h) Po výměně vodoměrů budou veškeré vodoměry opatřeny příslušnou plombou.

i) Bude provedeno odzkoušení těsnosti spojů, zavodnění a odvzdušnění vodovodního potrubí v jednotkách.

j) Doložení osvědčení Zdravotního ústavu, že vodoměry jsou určeny pro styk s pitnou vodou  dle vyhlášky 409/2005 Sb.

k) Všechny nové bytové vodoměry montované na samostatný okruh měřený jedním patním měřičem musí být stejného typu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o bytový fond ve staré cihlové zástavbě, kdy v době výstavby nebylo požadováno podružné měření odběru vody, jsou některé stávající nainstalované vodoměry osazeny na ležatých bytových rozvodech, ve sklepích či hůře přístupných místech. V některých případech může dojít k situaci, kdy  Vámi nabízený vodoměr nebude svou stavební výškou vyhovovat rozměrům stávajících otvorů. Z tohoto důvodu požadujeme zvolení typu vodoměru s vyhovující stavební výškou. Tyto práce nemohou být nárokovány jako vícepráce.

Požadavky na provádění díla:

a) Zadavatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.)

b) Maximální rozsah denní pracovní doby: v pracovní dny 7-18 hod., jinak po předchozím projednání se zadavatelem

c) Zadavatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel zajistil a předal všechny příslušné doklady, protokoly, certifikáty, atesty a oprávnění nutná pro trvalý provoz předmětu zakázky (uvedení nutné údržby v záruční době), prohlášení o shodě apod.

d) Dodavatel vytvoří montážní protokoly ve třech kopiích (majitel, prováděcí firma, nájemce), do kterých zaznamená konečné stavy a výrobní čísla původních měřidel a počáteční stavy a výrobní čísla namontovaných měřidel dle jednotlivých jednotek, dále  informace o povinnostech nájemce ( uživatele ) vodoměru, potvrzení funkčnosti vodoměru, podpis pracovníka provádějícího výměnu, tyto protokoly budou přílohou předávacího protokolu včetně katalogových listů vodoměrů.