SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY, KRYTÝ BAZÉN VČETNĚ INFRASTRUKTURY

Dokumentace pro provádění stavby

Z.č.:  181 566

A.č.:  D1J/A/101

Počet stran: 8

Počet příloh: 14

Stavebník: MĚSTO VRCHLABÍ, Zámek č. 1, 543 01 Vrchlabí

Projektant: CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 108.1 – Hrubé terénní úpravy – opěrná zídka

Seznam dokumentace:							A.č./č.v.

Opěrná zídka - technická zpráva 							D1J/D/100

Opěrná zídka – půdorysy, řezy, pohledy					D1J/D/300

1. Všeobecně

Projektová dokumentace opěrné zídky navazující na východní stranu objektu krytého bazénu doplňuje SO 108.1 a upravuje výškové uspořádání terénu v této části prostoru stavby.

2. Stavební a materiálové řešení

Opěrná zídka v půdorysném tavru „L“ zajišťuje výškový rozdíl násypů v rámci HTU a úrovně upraveného terénu v bezprostřední blízkosti SO 102. Je navržena ŽB pohledová opěrná stěna tl.300 mm o rozměrech 4.0 m + 7.2 m a proměnné výšky nad upraveným terénem 2.4 m až 0.2 m. Terén za zídkou je snížen o cca 0.05 až 0.10 m proti hornímu líci stěny. S ohledem na to, že zídka je umístěna v prostoru bez přístupu veřejnosti, nepředpokládá se osazení zábradlí v horním líci stěny.

Stěna je založena na ŽB základovém pasu šířky 1.0 m a výšky 0.7 m, v nižší části pak šířka pasu je 0.7 m a výška 0.5 m. Základová spára uskakuje soubežně s klesající úrovní stávajícího terénu. Podkladní mazanina zasahuje min.0.3-0.4 m do rostlého terénu. Stěna s ohledem na HTU bude obsypaná částečně i z vnitřní strany (viz.výkresy), obsyp z vnější strany je možné realizovat po horní líc až v okamžiku dokončení násypu z vnitřní strany a jeho řádném uhutnění (ve spodní šásti stěny obsypy budou prováděny souběžně).

Základový pás je uložen na podkladní mazaninu bet.C12/15, základový pás  bet.C25/30 XC2, ŽB stěna s pohledovým povrchem C30/37 XC4XF1. Výztuž R10, R16, sítě KARI 8-100/100, 6-100/100 – viz.schéma výztuže. Trhací svislé lištu á cca 4-6 m. Zkosené hrany bet.konstrukcí, prostup přes stěnu 2x PVC tr.70 mm s drenážní štěrkovou kapsou.

Povrch pohledové stěny – pohledový líc - tř.PB1.

Z vnějšího líce je ke stěně přiložena nopová fólie 10 mm, kolem stěny pak v úrovni upraveného terénu betonová přídlažba min.200 mm.

Finální zásypy zahrnuty do objemů SO 108.1 HTU.

Ing.Petr Tutsch