Doplnění zadání veřejné zakázky

„Oprava zateplení nádrže pro mezofilní anaerobní stabilizaci na ČOV Vrchlabí – Podhůří“

- Předmět veřejné zakázky:

Předmětem zakázky je oprava zateplení a opláštění mezofilní anaerobní nádrže, dále jen VN (vyhnívací nádrž) na ČOV Vrchlabí – Podhůří.

Dodávka prací bude provedena dle stávající dostupné pasportové dokumentace ČOV Vrchlabí – Podhůří, která je k dispozici na ČOV Vrchlabí – Podhůří.

Dodávka musí obsahovat materiály vyspecifikované viz níže a v položkovém rozpočtu

Specifikace opravy VN je uvedena níže a popřípadě v dostupné dokumentaci k provozu ČOV Vrchlabí – Podhůří, které budou uchazečům poskytnuty na požádání.

- Specifikace veřejné zakázky:

  - Lešení – stavba a demontáž pomocného lešení.

  - Demontážní práce – demontáž stávajícího oplechování VN

- demontáž oplechování (lub) válcové části nádrže

- demontáž oplechování kónusové části nádrže

- demontáž tří vrstev čedičové izolace

  - Nátěry: 	opravný nátěr skeletu VN, v místech případné koroze v rozsahu 50 %.

  - Zateplení: 	zateplení VN ze stříkané pěny PUR V40 o tloušťce 12 cm

  - Opláštění:	oplechování VN z ocelového plechu o tloušťce materiálu 0,7mm, RAL 7016.

lub VN opláštěn fasádním trapézovým plechem T8, 0,7mm, RAL 7016

kónusová část VN opláštěna hladkým plechem a krycími profily U, 0,7 mm, RAL 			7016

- Pro zadání jsou vymezující tyto základní podmínky:

- veškeré práce provádět v souladu s bezpečnostními předpisy

- minimalizovat negativní účinky stavby na okolní prostředí

- likvidovat vzniklé odpady v souladu s platnými předpisy

- zajistit kontrolní dny za účasti zadavatele na základě jeho požadavku

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

- Výzvu k zahájení díla je zadavatel oprávněn zaslat zhotoviteli nejpozději do 1.5.2023.

- Uchazeč uvede ve své nabídce lhůtu, do které po obdržení písemné výzvy zahájí práce.

- Uchazeč ve své nabídce uvede celkovou dobu realizace díla od zahájení prací.

- Termín ukončení díla vyplyne ze shora uvedených skutečností.

- Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení díla a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách.

- Lhůta splnění dodávky bude závazná při uzavírání smlouvy o dílo.

- Místem plnění je ČOV Vrchlabí – Podhůří.

- Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídka musí obsahovat:

- Vyplněný „Titulní list nabídky“

- Doklady prokazující splnění kvalifikace uvedené ve Výzvě veřejné zakázky.

- Oceněný položkový rozpočet (v písemné a elektronické podobě).

- Návrh smlouvy o dílo mezi zadavatelem a uchazečem (v písemné a elektronické podobě).

- Další doklady dle uvážení uchazeče.

Nabídková cena bude zpracována formou oceněného položkového rozpočtu v písemné a elektronické podobě (přenosné paměťové médium). Položkový rozpočet musí být zpracován tak, aby se mohl stát přílohou smlouvy.

Návrh smlouvy o dílo bude uveden jako součást podkladů k nabídce uchazečem. Návrh musí být předložen v písemné a elektronické podobě v tom znění, v jakém bude s uchazečem uzavřena smlouva o dílo a musí v něm být vyplněna tato posuzovaná kriteria:

- cena díla

- lhůta zahájení prací

- doba realizace díla

- poskytnutá záruční doba

Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu díla včetně všech předpokládaných rizik a vlivů během provádění díla. Dále musí cena zahrnovat zejména náklady na vybavení místa, montáže, uskladnění, zařízení staveniště, dodávku energií, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkovného, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Veškeré související náklady musí uchazeč zahrnout do ceny příslušných prací.

Zvlášť je nutno uvést zjištění a další práce a jejich ceny, které uchazeč doporučuje k provedení nebo na kterých bude dohodnuto během prohlídek před zpracováním nabídky, a které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci ani v položkovém rozpočtu.

Zadavatel ve vztahu k požadovanému plnění předmětu veřejné zakázky nepřipouští překročení nabídkové ceny a jakékoliv vícenáklady oproti předložené nabídkové ceně jsou nepřípustné s tím, že tuto cenu lze překročit pouze za podmínky, že ze strany objednatele bude požadováno provedení víceprací a takto bude podepsán příslušný dodatek ke smlouvě. Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

- Další podmínky veřejné zakázky:

Dílo bude provedeno v náležité kvalitě, jestliže budou provedeny veškeré předepsané atesty, zkoušky a revize dle ČSN a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání, budou sjednány dodatkem smlouvy o dílo za podmínek shodných se soutěžními. Tyto podmínky budou uvedeny ve smlouvě o dílo.

Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasení subdodavatelů.

Vybourané nepoužité materiály, na kterých bude dohodnuto během provádění stavby, budou deponovány na dohodnutém místě. Skládku pro uložení a likvidaci materiálů si zajistí zadavatel.

Uchazečům bude umožněna prohlídka místa plnění viz kontaktní osoba uvedená ve výzvě.

Uchazeč předloží před zahájením prací časový harmonogram prací.

Zadavatel si vyhrazuje právo po uzavření smlouvy o dílo jednostranným písemným oznámením omezit sjednaný předmět díla. Uchazeč je v tomto případě povinen plnit i jen část předmětu díla za nabídkovou cenu danou uchazečem pro požadovanou část díla.

Ve Vrchlabí dne 31.1.2023

Ing. Mgr. Petra Vrabcová, ředitel organizace