Projekční a průzkumný  atelier

Ing. Jan Chaloupský aut. ing.

U Hřiště 639, Trutnov 2, IČO 11164034

atelier  tel. 604 273354

e-mail : chaloupskyj@seznam.cz

A. Textová část

Název úkolu:                         OPRAVA OHRADNÍ ZDI

k.ú. Vrchlabí p.p.č. 28/1

Projekt udržovacích prací

Č. zakázky:                  6003/23

Zpracovatel:                 Ing. Jan Chaloupský

Datum:                         červenec ’23

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

a)  název stavby:         OPRAVA OHRADNÍ ZDI

k.ú. Vrchlabí p.p.č. 28/1

Projekt udržovacích prací

b)   místo stavby :         k.ú. Vrchlabí p.p.č. 28/1,29/1, 29/3 a 3839

c) dotčené pozemky a majitelé

p.p.č. 28/1 a 29/3 – zahrada, Město Vrchlabí, Zámek č.p.1

p.p.č. 29/1 – zahrada, Holásková Libuše, Krkonošská 1429, 543 01 Vrchlabí

p.p.č. 3839 – ostatní plocha, ostatní komunikace,  Město Vrchlabí, Zámek č.p.1

p.p.č. 54- ostatní plocha, Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

st.28/2 – zastavěná plocha a nádvoří, Město Vrchlabí, Zámek č.p.1

- předmět dokumentace:

Projekt řeší opravu ohradní kamenné zdi mezi zahradami městských pozemků ul. Krkonošská. Zeď kolmo navazuje na ohradní zeď v zámeckém parku ve Vrchlabí.  Projekt řeší stavební udržovací práce na kamenné ohradní stěně. Objekt ohradní stěny se nachází v městské památkové zóně.

A.1.2	Údaje o žadateli

Investor: Město Vrchlabí, Zámek č.p.1, 543 01 Vrchlabí, IČ: 00278475

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

Ing. Jan Chaloupský aut. Ing.

U Hřiště 639,541 01, Trutnov

ČKAIT 0600124

IS00 - statika a dynamika staveb

IG00 – geotechnika

IP00 - pozemní stavby

A.2	Seznam  vstupních podkladů

Zpracování projektu opravy stěny předcházelo zaměření,  statický posudek, vyhodnocení kopaných sond k základové spáře a vyjádření správců sítí k poloze zemních vedení.

A.3	Údaje o území

- rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území

Jedná se zastavěné území v centru města Vrchlabí. Území spadá do ochrany městské památkové zóny.

- dosavadní využití a zastavěnost území

Ohradní stěna dělí zahrady městských domů v ul. Krkonošská. Na západní straně kolmo navazuje na ohradní zeď zámeckého parku, na východní straně navazuje na SZ roh bytového domu č.p. 1615.

V místě stavby je v zemi uloženo podzemní vedení kabelů VN ve správě Čez Distribuce a NN Telco Infrastrukture. Na dotčené území se vztahují ochranná pásma zemních vedení výše uvedených správců sítí.

- údaje o ochraně území (památkové území, chráněné přírodní území, záplavové území apod.)

Ohradní stěna se nachází na území Městské památkové zóny Vrchlabí.

- údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry se v území opravou ohradní stěny nemění.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno

- dodržení obecných požadavků na využití území

Předkládaný projekt není v rozporu se záměry územního plánování a obecnými požadavky na výstavbu. Předkládaný projekt je v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. §169 Obecné požadavky na výstavbu § 2 odst.2, písm.e obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby, vyhláškou č. 268 o technických požadavcích na stavby a  vyhláškou č. 501/2006Sb., v platném znění  o obecných požadavcích na využívání území.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

V projektové dokumentaci jsou splněny požadavky dotčených orgánů dle jejich vyjádření :

- MěÚ Vrchlabí, oddělení památkové péče, Závazné stanovisko

- Správa Krnap, oddělení správy majetku, Vyjádření vlastníka pozemků, zn.: KRNAP

- seznam výjimek a úlevových řešení

nejsou v PD řešena

- seznam souvisejících a podmiňujících investic

nejsou

- seznam dotčených pozemků a staveb dotčených umístěním stavby

Zeď je umístěna na p.p.č. 28/1 k.ú. Vrchlabí, vlastník Město Vrchlabí, Zámek č.p.1, 54101 Vrchlabí

Pro provedení opravy základového zdiva ze severní strany je nutné provést výkop na p.p.č. 29/1(Holásková Libuše, Krkonošská 1429, 543 01 Vrchlabí) a p.p.č 29/3 a 3839 (město vrchlabí). Zeď se dotýká na západní straně pozemku p.p.č. 54 ostatní plocha, kde je umístěna ohradní zeď zámeckého parku v majetku Správy Krnap a na východní straně navazuje na objekt bytového domu č.p. 1615 v majetku Města Vrchlabí.

A.4	Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

Oprava poruch a provedení udržovacích prací na stávající ohradní stěně.

- účel užívání stavby

Ohradní stěna dělí hranice zahrad městských domů.

- trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalou stavbu

- údaje o zvláštní ochraně stavby (kulturní památka apod.),

Ohradní stěna se nachází na území Městské památkové zóny Vrchlabí.

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Realizace záměru není v rozporu se záměry územního plánování a obecnými požadavky na výstavbu. Předkládaný projekt je v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. §169 Obecné požadavky  na výstavbu § 2 odst.2, písm.e, obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby, vyhláškou č. 268 o technických požadavcích na stavby a  vyhláškou č. 501/2006Sb. v platném znění,  o obecných požadavcích na využívání území.

Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 369/2001Sb.neukládá povinnost stavebních úprav při předkládané stavbě.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

V projektové dokumentaci jsou splněny požadavky dotčených orgánů dle jejich vyjádření.

- seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou řešena

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,

Ohradní stěna je umístěna zastavěnou plochou :

na p.p.č. 28/1: 21,8m2

pro provedení opravy základového zdiva ze severní a jižní strany bude nutné provést pažený výkop do hloubky cca 0,8m v šíři max. 0,8m na pozemcích:

p.p.č. 28/1 a 29/3 – zahrada, Město Vrchlabí, Zámek č.p.1

p.p.č. 29/1 – zahrada, Holásková Libuše, Krkonošská 1429, 543 01 Vrchlabí

p.p.č. 3839 – ostatní plocha, ostatní komunikace,  Město Vrchlabí, Zámek č.p.1

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.),

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, etapizace),

Vzhledem k rozsahu stavby lze předpokládat, že realizace bude prováděna v jedné etapě .

orientační náklady stavby:  cca   0,6mil. Kč

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Vzhledem k rozsahu stavby není členěno.

A.6	Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku

Dotčené území se nachází na území Městské památkové zóny Vrchlabí. V místě stavby je v zemi uloženo podzemní vedení kabelů VN ve správě Čez Distribuce a NN Telco Infrastrukture. Na stavbu se vztahují ochranná pásma zemních vedení výše uvedených správců sítí.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů,

Na p.p.č. 29/1 a 28/1 byl provedený výkop pro zhodnocení základové spáry stěny. Zeď byla zaměřena a byl zhodnocen její stavebně technický stav.

Kamenná stěna z žulových valounů, rulových ostrohranných kamenů a plných cihel (cca 2%) je vyzděna v šíři 500-600mm, v současnosti je vysoká 1,1 až 1,7m. Stěna není omítnuta. Na části stěny je patrný zbytek dřevěné římsy – sedlové stříšky. V tomto místě je kamenné zdivo zastiženo s celkem kompaktními sparami. Zbytek koruny zdi tvoří zcela rozpadlé uvolněné kamenné bloky s úplnou absencí pojiva. Takto degradované zdivo je patrné min. do poloviny výšky stěny. Spodní část má místě pojivo ve sparách, avšak při terénu jsou zastiženy kaverny ve formě vypadlých kamenných bloků.

Kopané sondy odhalily kamenné zdi základů bez kaveren s místně uvolněnými sparami. Základ se cca 300-500mm pod terénem rozšiřuje o 120mm na každou stranu. V hloubce 800mm pod terénem byly zastiženy ještě kamenné základy.

Do stěny jsou místně zakořeněny náletové keře. Podél jižní strany jsou umístěny pařníčky , ovocné keře a okrasné rostliny, dále dva stromy v bezprostřední blízkosti stěny. V JZ rohu je záhon lemovaný pískovcovými obrubníky v. cca 300mm.

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Jsou dána umístěním podzemních sítí správců: ČEZ Distribuce (VN) a Telco Infrastrukture (NN). Činí 1,0m na každou stranu. Zemní práce budou probíhat v ochranných pásmech podzemních vedení kabelů. Při provádění budou dodrženy podmínky vydané správci sítí v jejich vyjádření – viz dokladová část

Na pozemek se nevztahuje jiné ochranné pásmo (lesního pozemku, komunikace, dráhy…)

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Dotčený pozemek stavbou se nachází mimo záplavové území, není v poddolovaném území.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Realizace  stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby – objekty. Travnatý kryt pozemku bude po provedení záhozu výkopu obnoven. Sejmutá humósní vrstva a travní drny budou vráceny zpět a povrch bude oset travním semenem. Štěrkový povrch na p.p.č. 29/1 bude po záhozu rovněž doplněn 100mm štěrkodrtě fr.8/16mm.

Původní demontované betonové obrubníky v místě výkopu na p.p.č. 29/1 v délce 2,0m budou nahrazeny novými betonovými zahradními obrubníky do betonového lože.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Nejsou, odstraněny budou pouze náletové keře včetně kořenů.

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé),

nejsou

- územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

není řešeno

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

nejsou

A.7.	Celkový popis stavby

Celkové, urbanistické, architektonické řešení

Nemění se. Charakter stavby nevyžaduje posouzení z hlediska urbanismu a architektonického řešení.

Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Nemění se.

Bezbariérové užívání stavby

Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 369/2001Sb.neukládá povinnost stavebních úprav při předkládané stavbě.

Základní technický popis

Před započetím stavby budou vytyčeny trasy podzemních vedení kabelů  VN a NN  za účasti jejich správců a zápisem do stavebního deníku.

OPRAVA ZÁKLADŮ – PODZEMNÍ ČÁSTI

Vlastní oprava spočívá v odhalení základových pasů, výkop bude prováděn  postupně po úsecích cca 2,0m. Základové zdivo bude očištěno od hlíny, kořenů a uvolněného pojiva, omyto tlakovou vodou. Spáry budou hloubkově vyspárovány trascementovou spárovací maltou TM10 do hloubky min. 8 cm. Případné kaverny budou dozděny – plombovány kamenným zdivem.  Sanace základů bude provedena z obou stran. Výkop pomocí pažení bude proveden ručně.

Vytěžená zemina z výkopů bude vrácena zpět. Travnaté drny budou položeny na humósní vrstvu. Pod humósní vrstvou doporučujeme provést 150mm nepropustné vrstvy zeminy z jílu se střední plasticitou tl.150mm. Nepropustná zemina bude  humósní  uložena do výkopu ve spádu mimo  zeď -  min.2%.

OPRAVA NADZEMNÍ SOUDRŽNÉ ČÁSTI

Bude provedeno dle stavu zdiva do výšky 300-600mm nad terénem. Spáry proškrabány od uvolněného pojiva , odstraněny nálety včetně kořenů. Zdivo omyto tlakovou vodou. Kaverny dozděny z kamenného zdiva (z ostrohranných úlomků ruly) na trascementovou maltu TM10. Spáry hloubkově vyspárovat - plný zatřený povrch maltou TM10.

OPRAVA HORNÍ  - ZCELA ROZVOLNĚNÉ ČÁSTI

Tato část stěny bude nově přezděna. Zbytek stříšky demontován. Koruna zdi bude rozebrána – rozpadlé zdivo výšky 800-1200mm. Zdivo bude nově přezděno z původního kamenného zdiva, chybějící bude doplněno z rozebraných rulových ostrohranných kamenů  (nepoužívat cihly). Zdít na trascementovou  maltu TM10, plné zatřené spáry. Z líce stěn nutno dodržet původní sparořez – minimální tloušťka vodorovných spar, uvnitř může být zdivo z oblých kamenů do betonu. Stěna bude vyzděna přibližně do původní výšky, tj. cca 1,4m-1,5m nad terénem.

NÁHRADA ŘÍMSY

Ve zhlaví bude vybetonována nová žlb. římsa z betonu tř. C30/37, XC4,XD1,XF3 tl.100mm. Římsa bude přesahovat  okraje zdi min.100 a 120mm dle grafické části a bude opatřena okapničkou s přesahem přes těleso zdi.

Vyztužena betonářskou sítí SZ 8/100-8/100, která bude stabilizována do koruny zdi kotvami z betonářské výztuže R12 dl. 0,4m na chemickou kotvu. Dilatační spára bude do římsy proříznuta á 10m a vyplněna trvale pružným tmelem – elastickou maltou. Celý povrch bude hydrofobizován.

Spára styku římsy a obvodové zdi objektu a spára styku kamenných stěn bude vyplněna trvale pružným tmelem (elastickou maltou).

OSTATNÍ

Při provádění stavebních prací bude dbáno na ochrany dvou listnatých stromů. Při provádění výkopových prací  - v místě stromů ručně, nesmí být poškozeny jejich kořeny. Odhalení kořenů může být jen na nezbytnou dobu spárování základů. Odhalené kořeny budou zavlažovány.

A.8. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno

Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – výkopové zeminy, různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, plastové fólie), odpadní stavební a obalové dřevo.

Nakládání s odpadem bude řešeno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Vyhláškou č. 273/2021Sb.,o podrobnostech nakládání s odpadem a Vyhl.č. 8/2021Sb., katalog odpadů.

Nevyužitelný odpadní materiál z výkopových a stavebních prací bude uložen na povolené skládce, ostatní odpadní materiály budou využity alt. odstraněny v souladu se zákonem o odpadech.

Výkopové zeminy budou po provedení opravy základů vráceny zpět, přebytečné – 6m3 budou odvezeny na skládku.

Humósní vrstva výkopu v zahradě bude uložena na dočasnou skládku na vymezené ploše zadavatelem a bude použita zpět jako vrchní vrstva.

Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby.

Stavebními pracemi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Terén bude po provedení výkopů uveden do původního stavu. V místě zahrady bude humósní vrstva doplněna osevem travního semena. Štěrkové plochy budou doplněny v místě výkopu hutněnou vrstvou štěrku tl.cca 100mm 1,3m3). Demontovaný betonový obrubník bude nahrazen novým zahradním obrubníkem 50x200x1000mm – 2ks do betonového lože.

Závěr:

Výstavba bude provedena dodavatelsky. Ke skladování materiálu a zařízení budou využity  pozemky vyhrazené zadavatelem.

Při provádění stavby budou dodrženy podmínky provádění , které jsou uvedeny ve vyjádření správců sítí v dokladové části!

Před započetím stavby budou vytyčeny trasy podzemních vedení kabelů  VN,NN, za účasti jejich správců, zápisem do stavebního deníku.

Všechny práce je nutno provést dle platných norem a předpisů. Během prací je nutno dodržovat zákon č.309/2006Sb. vyhlášku o bezpečnosti práce a bezpečnosti ochrany zdraví. Nejasnosti a změny nutno konzultovat se zpracovatelem projektu. Při změně postupu výstavby je nutno skutečnost konzultovat se zpracovatelem projektu. V průběhu provádění se mohou vyskytnout nepředvídané skutečnosti, které je nutno řešit po dohodě dodavatele a zpracovatelem projektové dokumentace. O těchto změnách budou vedeny zápisy ve stavebním deníku. Všechny práce je nutno provést v požadované kvalitě. Při provádění prací platí dotčené normy ČSN.

Všechny materiály, výrobky a konstrukce použité pro stavbu, musí mít vlastnosti požadované v § 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.

Všechny kóty a rozměry nutno prověřit na stavbě. Při změně postupu výstavby je nutno tuto skutečnost konzultovat se zpracovatelem projektu. V průběhu provádění se mohou vyskytnout nepředvídané skutečnosti, které je nutno řešit po dohodě dodavatele a zpracovatele projektové dokumentace. O těchto změnách budou vedeny zápisy ve stavebním deníku.

Při změně výrobků uvedených v projektu je nutno použít výrobků o technických a materiálových charakteristikách stejných nebo lepších než standarty uvedené v návrhu projektanta. Tyto hodnoty musí být doloženy technickými listy a certifikáty výrobků. Všechna práva vyhrazena. Tato dokumentace, ani její součásti, nesmí být rozmnožována tiskem, fotokopiemi, počítačovými datovými soubory ani jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu autorů.

M.Bartošová,  Ing. Jan Chaloupský

Projekční a průzkumný  atelier

Ing. Jan Chaloupský aut. ing.

U Hřiště 639, Trutnov 2, IČO 11164034

atelier  tel. 604 273354

e-mail : chaloupskyj@seznam.cz

B. Výkresová část

Seznam příloh:

B.1. Situace

B.2. Pohled, půdorys – stávající stav

B.3. Pohled, půdorys –návrh opravy

B.4. Řez A - A

Název úkolu:               OPRAVA OHRADNÍ ZDI

k.ú. Vrchlabí p.p.č. 28/1

Projekt udržovacích prací

Č. zakázky:                  6003/23

Zpracovatel:                 Ing. Jan Chaloupský

Datum:                         červenec ’23