VÝSTAVBA SKATEPARKU VRCHLABÍ

na parcele č. 631/11 k.ú. Vrchlabí,

obec Vrchlabí

D.1.1.a.TECHNICKÁ ZPRÁVA

dle vyhlášky č.405/2017 Sb.

DRUH STAVBY:				Výstavba skateparku

MÍSTO STAVBY:				obec Vrchlabí, parcela č. 631/11,

k.ú. Vrchlabí

STAVEBNÍK:				           Město Vrchlabí, Zámek 1

54301 Vrchlabí

STUPEŇ DOKUMENTACE:	           Provedení stavby

DATUM:				           listopad 2019

Účel objektu, funkční náplň

Multifunkční plocha a s ní spojené objekty jsou určeny k odpočinku nebo pro sportovní činnost ve volném čase, který přináší člověku fyziologické zotavení, psychické uvolnění a vnitřní uspokojení, obohacuje jeho intelekt a přispívá k růstu osobnosti. Rovněž možností sportovního vyžití ve volném čase předchází kriminalitě mládeže. Stavba má veřejný charakter a slouží ke sportu a relaxaci široké veřejnosti. S účastí imobilních osob se tedy počítá, podle jejich fyzických možností a v souladu s provozním řádem.

Kapacitní údaje

Navrhované objekty

zastavěná plocha skateparku                                       963m2

plocha pozemků pro skatepark dle KN                         17634 m2

procento zastavěného pozemku                                   5,55%

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení

Tato dokumentace řeší objekt skateparku plynoucí z předcházející architektonické studie.

Předkládaný projekt spočívá ve vybudování skateparku. Architektonické řešení, celkové materiálové a barevné pojetí záměru reaguje na přírodní prostředí.

Design skateparku splňuje požadavky pro momentální trend všech skateboardistů. Navrženému street parku dominují překážky, které známe z běžného pouličního prostředí tzn. různě vysoké a dlouhé sjezdy, schody, zábradlí, zídky, lavičky, obrubníky atd..

Všechny hrany jsou vyztuženy pozinkovanými ocelovými profily

Doporučujeme povinnost jezdců BMX, aby bezpodmínečně používali umělohmotné ochrany na pegy (opěrná trubka na osách těchto kol)!

Přístup na plochu skateparku bude stávající komunikací a novým napojením na stávající asfalt. chodník ve východní části objektu. Bude nutné napojení mezi stávajícím asf. chodníkem a novým skateparkem cca. 1m. Nepočítá se, že by osoby s omezenou schopností pohybu a orientace běžně využívali skatepark jako takový. Ovšem známe i ojedinělé výjimky, které za pomocí speciálního náčiní a upraveného vybavení tyto skateparky využívají, těmto výjimkám se vůbec nebráníme. Musí pouze respektovat stejné pravidla jako ostatní jezdci ve skateparku. Nové napojení na stávající komunikaci bude v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2%).

Dodavatel může doložit referenční postavené skateparky podobného typu. Referenční stavby dále musí dokazovat, že dodavatel může převzít plné záruky za 100% funkčnost designu skateparku.

Rozmístění překážek ve skateparku a technické provedení musí splňovat bezpečnostní a technickou normu DIN 33943 platnou pro EU. Do skateparku bude instalována tabule s provozním řádem místní organizace. Umístění dle. přání investora. Znění řádu bude obsahovat dokumentace.

Bezbariérové užívání stavby

Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Požadavky na technické řešení na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství dle § 4  této vyhlášky jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 této vyhlášky.

Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm. 
Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%)
Podélné a příčné sklony pochozí komunikace napojené na skatepark jsou v souladu s požadavky vyhlášky.

Celkové provozní řešení

Stavba betonového skateparku bude tvořit provozně, technicky, logicky i konstrukčně jeden samostatný celek. Stavba bude zahájena, realizována a dokončena jako jeden celek, o žádném jiném dílčím členění se neuvažuje.

Technologie výroby, konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Konstrukční systém skateparku je samonosný. Skladba železobetonové konstrukce včetně podkladních vrstev je následující:

ŽB Deska, beton C25/30 . XF1-XC2, povrchově leštěný		160mm

1x vrstva kari sítě tl. 8mm, oka 150x150,distančníky

Mechanicky hutněná štěrkodrť 0/32 (ČSN 73 6126)                         200mm

Recyklát frakce 32/63                                                                       100mm

Geotextilie

Zhutněné štěrkové podloží min. 30 MPa

Tloušťka krytu celkem 460 mm.

Technologický postup u provádění hlazeného betonu je standardní. Bude použit tzv. stříkaný beton (Shotcrete). U rádiusových překážek se používá ručního hlazení oproti hlazení rovných a mírně nakloněných ploch, které se hladí také ručně a strojně. Všechny překážky a tvary jsou navrženy dle dlouholetých zkušeností a posledních trendů v tomto sportu. Dovezený materiál na staveniště se okamžitě zpracuje a nebude třeba řešit vnější dopravu a skladování. Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě po dobu předpokládané životnosti nemohly způsobit zřícení stavby, nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technického zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, nebo poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např.

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění

výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné

legislativní předpisy.

Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení

Novostavba skateparku nebude napojena na rozvody NN, vodovodu, kanalizace ani topení. Objekt nebude vytvářet nadměrný hluk překračující hygienické normy. Objekt bude vytvářet pouze vibrace, které nepřekročí předepsané limity.

Zásady hospodaření energiemi

Areál nebude napojen na rozvody NN, vodovodu, kanalizace ani topení. Dešťová voda ze skateparku bude odváděna na přilehlé pozemky stavebníka do vsaku. Vzhledem k množství likvidovaných vod, velikosti vsakovací plochy a vsakovacím poměrům na lokalitě doporučuji vsakovací prvek dle možností maximálně dimenzovat a celý ho opatřit  bezpečnostním přepadem do přilehlého stávajícího drenážního žebra. Viz. hydrogeologický průzkum.

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Vzhledem k charakteru projektu se neřeší.

Požadavky na požární ochranu konstrukcí

Vyhodnocení a stanovení požadavků požární bezpečnosti staveb je provedeno v souladu s vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějšcích předpisů a podle ČSN 730802 a norem navazujících.

Dodržení těchto požadavků a doložení příslušných atestů jednotlivých materiálů a konstrukcí použitých při stavbě bude provedeno dodavatelem stavby.

Požárně nebezpečné hranice nezasahují na sousední stavby ani na sousední pozemky. Pro případný zásah požárních jednotek lze využít zpevněné plochy před objektem nebo plochu místní komunikace. Vnější požární místa jsou řešena v rámci obce.

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

Stavba bude prováděna standardními, obvyklými technologiemi a ze standardních obecně známých materiálů.

Veškeré použité matriály musí odpovídat českým normám a platným OTP, technologickým, bezpečnostním a požárním předpisům a musí být doloženy atestem platným v ČR, příp. dokladem o shodě.  Na dokončené dílo musí zhotovitel doložit certifikáty které prokazují shodu s normou ČSN EN 14974 + A1.
Stavba bude v průběhu prací dostatečně chráněna dle aktuálních povětrnostních a hydrometeorologických podmínek. Funkčnost betonových monolitických překážek je nesrovnatelně lepší než u prefabrikovaných

betonových překážek, a to převážně z důvodu plynulého napojení/přechodu asfaltové plochy na betonový prvek. Při umístění těžké prefabrikované překážky na asfaltovou plochu se po určité době překážka začne do asfaltu zabořovat (díky roztavení asfaltu při vyšších teplotách) a tím nájezdový detail na překážku přestává být funkční.

Vybetonování překážek na místě umožňuje též větší kreativitu. Cílem návrhu je, aby skatepark byl atraktivní prostor, a proto jsou freestylové prvky (ať už monolitické nebo prefabrikované) navrženy přímo na parametry zadaného území a jsou svým způsobem originály použitelné pouze na zamýšlené místo. U případně zvolené varianty s prefabrikáty nedoporučujeme překážky používat v budoucnu na jiných místech, protože by působily bez vazby na užší okolí a byly by neatraktivní. Po prvotním uložení těžkých prefabrikovaných překážek na plochu je následná manipulace s nimi komplikovaná a hrozí jejich poškození. Tento styl skateparků se prováděl na území České republiky před dvaceti lety a v dnešních dnech jsou tyto parky nahrazovány. Odstrašujícím příkladem je mediálně propíraný nový skatepark v Tanvaldu, kvůli kterému město čelilo tvrdé kritice.

https://www.lidovky.cz/domov/v-tanvaldu-postavili-novy-skatepark-je-to-komicka-zlodejna-rikaji-kritici.A161101_133454_ln_domov_jko

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí

V rámci výstavby nebude použitý žádný netradiční tech. postup. Technologický postup u provádění hlazeného betonu je standardní. Bude použit tzv. stříkaný beton (Shotcrete). U rádiusových překážek se používá ručního hlazení oproti hlazení rovných a mírně nakloněných ploch, které se hladí také ručně a strojně.

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele

Realizaci tohoto návrhu resp. projektu nemůže provádět firma, která nemá dlouholeté realizační zkušenosti a přehled o posledních trendech, rozměrech používaných překážek v návaznosti na všechny důležité detaily, které jsou u staveb těchto typů nezbytně nutné!!

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami

Všechny kontroly musí být provedeny podle platných předpisů a norem.

Výpis použitých norem

ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 73 2401 - Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu

ČSN EN 206 +A1 - Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 73 2480 - Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí

ČSN EN 1996-2 - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

ČSN 73 3130 - Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 73 8106 - Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky

ČSN 73 6124 -2 - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 2: Mezerovitý beton

| ČSN EN 13670 - provádění betonových konstrukcí |  |
| --- | --- |
| ČSN EN 14974:2006 - vybavení pro uživatele kolečkových zařízení DIN 33943 - zařízení pro provozování skateboardingu |  |