Příloha č. 7 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka: 			Nákup rolby na úpravu ledové plochy pro zimní stadion ve Vrchlabí

Název výrobku a nabízený model:	(doplní dodavatel)

Výrobce:			(doplní dodavatel)

Technická specifikace

| Obecné požadavky | Tento požadavek splňuje (ANO/NE) (doplní dodavatel) |
| --- | --- |
| Nový stroj na úpravu ledové plochy bez kabiny řidiče (nejdříve rok výroby 2025) |  |
| Celková hmotnost včetně baterie, včetně náplně (voda) maximálně 4 800kg |  |
| Celkové rozměry stroje: - max.délka včetně suportu 4 500 mm (omezeno prostorem rolbovny) - max.šířka včetně suportu 2 300 mm (omezeno vjezdem na LP) - max.výška i při vysypávání sněhu 2 500 mm (omezeno výškou prostoru v místě vysypávání sněhu) |  |
| Odpružené, výškově nastavitelné sedadlo řidiče |  |
| Přední zrcátka na obou stranách rolby |  |
| Zadní boční zrcátko |  |
| Akustický signál a optická výstraha při zpětném chodu a vyklápění sněhu – bezpečnostní prvky |  |
| Vodící mantinelové kolo - usnadňuje úpravu LP v blízkosti mantinelu |  |
| Nádrž na vodu o objemu min. 950 - max. 1050 |  |
| Systém pro stabilizaci vodní náplně v zatáčkách |  |
| Ukazatel teploty vody v nádrži - kvůli snadnému dopouštění vody do nádrže |  |
| Zásobník na sníh o objemu min 3 m³ |  |
| Teflonem potažený zásobník na sníh pro snadné vysypávání sněhu |  |
| Osvětlení zásobníku na sníh pro snadnou kontrolu jeho vysypání |  |
| Možnost vizuální kontroly plnění zásobníku sněhem v průběhu úpravy LP |  |
| Přední osvětlení pro lepší viditelnost prostoru před rolbou |  |
| Systém umožňující rychlou a snadnou výměnu řezacího nože 1 pracovníkem (hydraulické upnutí nože) - snížení nákladů na obsluhu stroje |  |
| Minimální hodnota celkového výkonu stroje 25kW |  |

| Pohon a napájení | Tento požadavek splňuje (ANO/NE) (doplní dodavatel) |
| --- | --- |
| Elektrický bateriový, AC pohony |  |
| Maximálně 2 motory pro pojezd, jednodušší servis a zajištění náhradních dílů po uplynutí záruky |  |
| Lithiová baterie o kapacitě min 80V, 400 Ah |  |
| Vysokofrekvenční nabíjecí agregát pro možnost nonstop nabíjení - omezení nabíjení v nočních hodinách kvůli hlídané spotřebě el. en v ¼ hodinové maximum |  |
| Jízdní pohon 4x4 s plynulou regulací rychlosti |  |
| Automatická parkovací brzda |  |
| Pneumatiky, vybavené hroty |  |

| Úprava ledu | Tento požadavek splňuje (ANO/NE) (doplní dodavatel) |
| --- | --- |
| Propojení vodní nádrže a zásobníku sněhu - efektivnější tvorba ledu |  |
| Ukazatel průtoku a hladiny vody v nádrži - umožňuje přesné dávkování nanášené vody na LP |  |
| Elektronicky nastavitelné množství průtoku vody v plném rozsahu 0 - 100% |  |
| Možnost automatického, proporcionálního nastavení množství průtoku vody v závislosti na rychlosti pojezdu |  |
| Systém předmytí LP - při větším opotřebení LP umožňuje rychlou a kvalitní úpravu LP |  |
| Oplach vertikálního i horizontální šnekového, sněhového dopravníku - zamezuje ucpávání dopravníků |  |
| Automatické zvedání stírací utěrky v závislosti na ovládání průtoku vody - významně šetří životnost stírací utěrky |  |
| Možnost digitálního nastavení hloubky řezu nože - přesná a efektivní úprava LP |  |
| Odpružená samostatná hydraulická boční fréza vybavená vodícími rolnami – snižuje opotřebení okopové lišty mantinelu |  |
| Elektronické nastavení hloubky řezu boční frézy |  |
| Odpružený samostatný hydraulický zametač sněhu v prostoru u mantinelů |  |

| Příslušenství | Tento požadavek splňuje (ANO/NE) (doplní dodavatel) |
| --- | --- |
| 4ks nožů |  |
| 2ks stíracích utěrek |  |
| 1ks náhradní řemen pro každý šnekový dopravník |  |
| 1x sada základního nářadí |  |

| Další požadavky | Tento požadavek splňuje (ANO/NE) (doplní dodavatel) |
| --- | --- |
| Návod pro obsluhu v českém jazyce |  |
| Servisní knížka v českém jazyce |  |
| Certifikát bezpečnosti stroje |  |
| Certifikát o technické způsobilosti dodavatele |  |
| Stroj záruka 60 měsíců (zadavatel požaduje z hlediska následných nákladů na údržbu stroje) |  |
| Trakční baterie záruka 60 měsíců (zadavatel požaduje z hlediska následných nákladů na údržbu stroje) |  |

Součástí dodávky je rovněž:

- doprava do místa plnění,

- řádné uvedení do provozu,

- zaškolení obsluhy v místě plnění,

- předání veškeré dokumentace – vše v českém jazyce - prohlášení o shodě (CE DECLATATION), dodací list, servisní knížka, návod na obsluhu a údržbu, záruční list, katalog náhradních dílů v českém či anglickém jazyce.

Účastník zadávacího řízení musí na vyžádání zadavatele doložit pravdivost uváděných parametrů originální technickou dokumentací výrobce či jiným doložitelným způsobem. Pokud tak neučiní ve lhůtě stanovené zadavatelem, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

V (doplní dodavatel), dne: (doplní dodavatel)

podpis: ………………………………………………….

V případě, že účastníkem zadávacího řízení nabízená elektrická rolba nesplní všechny výše uvedené požadavky – technické parametry, tj. uchazeč uvede v pravém sloupci výše uvedené tabulky s názvem: „Tento požadavek splňujeme (ANO/NE)“ slovo „NE“, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

V případě, že účastníkem zadávacího řízení nabízená elektrická rolba nesplní všechny výše uvedené požadavky – technické parametry, tj. uchazeč uvede v pravém sloupci výše uvedené tabulky s názvem: „Tento požadavek splňujeme (ANO/NE)“ slovo „NE“, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

V případě, že účastníkem zadávacího řízení nabízená elektrická rolba nesplní všechny výše uvedené požadavky – technické parametry, tj. uchazeč uvede v pravém sloupci výše uvedené tabulky s názvem: „Tento požadavek splňujeme (ANO/NE)“ slovo „NE“, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

V případě, že účastníkem zadávacího řízení nabízená elektrická rolba nesplní všechny výše uvedené požadavky – technické parametry, tj. uchazeč uvede v pravém sloupci výše uvedené tabulky s názvem: „Tento požadavek splňujeme (ANO/NE)“ slovo „NE“, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

V případě, že účastníkem zadávacího řízení nabízená elektrická rolba nesplní všechny výše uvedené požadavky – technické parametry, tj. uchazeč uvede v pravém sloupci výše uvedené tabulky s názvem: „Tento požadavek splňujeme (ANO/NE)“ slovo „NE“, bude ze zadávacího řízení vyloučen.